AKK-MOTORSPORT ry

FinTrack Tour 2015 Ohjeisto

LIITE 4 - Harjattomat sähkömoottorit

EFRA Brushless motor 

Suom. J. Luopajärvi 

Päivittänyt kaudelle 2015 P. Minkkinen

HARJATTOMAT SÄHKÖMOOTTORIT: 

Harjattoman moottorin yleinen määritelmä: 

a) Sekä sensoreilla että ilman olevat moottorit ovat sallittuja. 

b) Moottori täytyy olla uudelleen rakennettavissa. Kuulalaakerit ovat sallittu. 

c) Mikäli moottori toimii sensoreiden avulla: 

- Moottorin tulee käyttää kuusi nastaista JST ZH liitintä mallinumeroltaan ZHR-6 tai SZH-002T-

P0.5, joka on sopiva 26-28 awg mitoitetuille johdoille. 

Johdin järjestys tulee olla seuraava: 

Nasta #1 - Musta johdin: maapotentiaali 

Nasta #2 - oranssi johdin: vaihe C 

Nasta #3 - valkoinen johdin: vaihe B 

Nasta #4 - vihreä johdin: vaihe A 

Nasta #5 - sininen johdin: lämpötila-anturi, 10k termistori maapotentiaalin suhteen 

Nasta #6 - punainen johdin + 5.0 VDC +/- 10%. 

Yhteensopivan nopeudensäätimen täytyy käyttää kuusi nastaista JST:n naarasliitintä 

osanumeroltaan X-6B-ZR-SMX-TF (missä X merkitsee liittimen tyyppiä), tai vastaavaa. 

- Virtaliitin tulee olla selkeästi merkattuna kirjaimilla A, B, C. 

Kirjain A vaiheelle A 

Kirjain B vaiheelle B 

Kirjain C vaiheelle C

d) `05` kokoisen moottorin määritelmä: 

Kannu: 

Suurin sallittu halkaisija on 36,02 mm mitattuna kohdasta, joka antaa suurimman halkaisijan, 

juotoskorvakkeita tai johtoja ei mittauksessa oteta huomioon. Pienin sallittu halkaisija on 34,00 mm 

mitattuna kohdasta, joka antaa pienimmän halkaisijan, juotoskorvakkeita tai johtoja ei mittauksessa 

oteta huomioon. Suurin sallittu pituus on 53,00 mm mitattuna moottorin kiinnitys tasosta päädyn 

uloimmaiseen kohtaan, juotoskorvakkeita, johtoja tai valmistajan merkintöjä ei oteta huomioon. 

Pienin sallittu pituus on 50,00 mm mitattuna moottorin kiinnitys tasosta päädyn uloimmaiseen 

kohtaan, juotoskorvakkeita, johtoja tai valmistajan merkintöjä ei oteta huomioon. Moottorin 

kiinnitys reiät tulee olla 25,0 – 25,4 mm etäisyydellä toisistaan moottorin keskilinjan suhteen. 

Staattori: 

Staattorin vähimmäispituus on 19,30 mm ja enimmäispituus 21,00 mm. Sisähalkaisijan pitää olla 

vähintään 12,50 mm ja enintään 16,00 mm. Jos staattori muodostetaan levyjen avulla, täytyy sen 

kuitenkin olla yhtenäinen. Levyjen tulee olla toisissaan suoraan kiinni, kaikki väliaineet levyjen 

välissä ovat kiellettyjä. Levyjen paksuus on 0,35 +/- 0,05 mm. Kaikki levyt tulee olla samaa 

materiaalia. 

Käämitys: 

Ainoastaan kolmihaaraiset staattorit ovat sallittuja. Käämitysten tulee olla tähti- tai delta-mallisia. 

Ainoastaan pyöreä kuparijohdin on sallittu. Kierrosmäärää ei ole rajoitettu. 

Roottori: 

Akselin halkaisijan tulee olla 0,125 tuumaa (3,175 mm). Ainoastaan yksiosaiset neodyymi- tai 

ferriittimagneetit ovat sallittuja. Magneetilla saa olla vain kaksi magneettista napaa. Magneetin 

pituus tulee olla vähintään 23,00 mm ja enintään 27,00 mm. Magneetin halkaisijan täytyy olla 

vähintään 12,00 mm ja enintään 15,50 mm. 

e) Kaikissa moottoreissa täytyy olla alkuperäisen valmistajan logo tai nimi pysyvästi merkittynä 

moottorin päädyssä. 

